Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Cel zamówienia.

Celem weryfikacji (koreferatu) Zadania Projektowego jest sprawdzenie poprawności wykonanej dokumentacji w zakresie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego, zgodnego z PZP, na roboty budowlane.

- Przedmiot weryfikacji

Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację następujących elementów dokumentacji Zadania Projektowego:

materiały przetargowe w zakresie:

a) przedmiary robót dla wszystkich branż,

b) kosztorysy inwestorskie robót dla wszystkich branż.

- Sposób świadczenia usługi

Wykonawca niniejszego zamówienia, będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w celu wykonania zamówienia. Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji                     z Zamawiającym oraz koordynacje swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy Program funkcjonalno-użytkowego (PFU) w celu realizacji zamówienia pn.: „Przebudowa i dostosowanie szybu i szybika „Guido” do potrzeb obsługi zjazdów załogi i osób niebędących pracownikami kopalni”

Zamówienie będzie realizowane pod bezpośrednim nadzorem Rzeczoznawcy Kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

Koszt zatrudnienia ewentualnego dodatkowego personelu do celów weryfikacji zostanie ujęty w cenie oferty. Zamówienie nie może być udzielone osobom, które są jednocześnie członkami zespołu Projektowego, realizującego Zadania Projektowe.

- Opis Zadania Projektowego podlegającego weryfikacji.

  - Nazwa Inwestycji

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) w celu realizacji zamówienia pn.: „Przebudowa i dostosowanie szybu i szybika „Guido” do potrzeb obsługi zjazdów załogi i osób niebędących pracownikami kopalni”

  - Zakres opracowania Zadania Projektowego

  - Przedmiotem zamówienia było  opracowanie dokumentacji  koncepcyjno-technicznej, Projektu Funkcjonalno-użytkowego (PFU), pozwalającej na przebudowę i dostosowanie szybu i szybika „Guido” do potrzeb obsługi zjazdów załogi i osób niebędących pracownikami kopalni, przez zabudowę urządzenia zwanego dalej „urządzeniem transportowym”, o którym mowa w punkcie 1.2. podpunkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii  z dnia 23 listopada 2016r. szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

  - Z uwagi na zasady bezpieczeństwa utrzymania ruchu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” projekt był realizowany wg zasady realnej typizacji robót z podziałem na etapy określające zadania i zakresy funkcjonalno-rzeczowe. Każdorazowo podjęta realizacja etapu, powinna umożliwić utrzymanie ciągłości pozostałego transportu pionowego i awaryjną ewakuację ludzi w szybie i szybiku „Guido” zbliżoną do dotychczasowych warunków ewakuacji ZKWK „Guido” lub zapewnienia alternatywnego innego rozwiązania.

  - Projekt powinien był realizowany  w czterech niezależnych etapach (czterech niezależnych projektach).

  - Dotychczasowe urządzenia wyciągowe zabudowane w szybie i szybiku „Guido”  eksploatowane są jako górnicze wyciągi szybowe  w oparciu o uzyskane zezwolenia organów nadzoru górniczego.  Obydwa urządzenia nie umożliwiają transportu osób  w warunkach zwykłej eksploatacji lecz tylko w stanach awaryjnych dla drugiego urządzenia wyciągowego ZKWK „Guido” przy szybie „Kolejowym”.

  - Celem realizacji zamówienia było wykonanie dokumentacji dla czterech etapów modernizacji szybu i szybika „Guido”  – PFU -  w oparciu,  o którą będzie można zaprojektować i wykonać wszelkie roboty  w szybie i szybiku „Guido”  dla zabudowy czterech urządzeń transportowych, którego elementem będą zaprojektowane, wykonane i zabudowane odrębnie cztery dźwigi  osobowo towarowe spełniające następujące funkcje:

- dźwigów przeznaczonych do zjazdu i wyjazdu załogi oraz osób niebędących pracownikami kopalni;

- dźwigów przeznaczonych do transportu towarów (materiałów) w kabinie;

- dźwigów przeznaczonych do ewakuacji ludzi.

  - Ramowy zakres opracowania przewidywanych prac dla każdego z etapów PFU obejmował:

  - Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy zbrojenia szybu lub szybika, nadszybia i podszybi w zakresie  niezbędnym do zabudowy urządzeń transportowych i zachowania funkcji pozostałych urządzeń na danym etapie realizacji zadania.

  - Sporządzenie dokumentacji projektowej zabudowy dźwigów w szybie dla danego etapu.

  - Sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

- Wykonywanie prac projektowych przebudowy zbrojenia szybu i szybika „Guido” odbyło się  przez osoby posiadające przewidziane w obowiązujących przepisach uprawnienia i kwalifikacje.

  - Opis stanu aktualnego.

Szybik „Guido” jest wyrobiskiem  wentylacyjnym wydechowym o kształcie w przekroju beczkowym (3,46x2,44m) wykonany jako wyrobisko pionowe z obudową murową z cegły  o głębokości   170 - 324m. Szybik ten ma wyodrębniony jeden przedział klatkowy z funkcją awaryjno-rewizyjną oraz przedział drabinowy o głębokości ciągnienia od 170 m do 320 m i dwa poziomy ciągnienia  170 m i 320 m. Naczynie wyciągowe składa się z klatki   1 piętrowej prowadzonej na 2 linach prowadniczych. Klatka porusza się za pomocą liny otwartej zwijanej na bębnie stalowym z rowkiem i maszyny wyciągowej napędzanej silnikiem klatkowym prądu przemiennego za przekształtnikiem. Maszyna umiejscowiona jest na powierzchni, lina prowadzona jest w szybie „Guido” do poziomu 170 m,   a następnie układem kół kierowniczych skierowana do przestrzeni szybika „Guido”. Prędkość jazdy naczynia do 2 m/s. Masa użyteczna 900 kg ( 10 osób).

Szyb „Guido” jest szybem wentylacyjnym wydechowym o liny kształcie w przekroju beczkowym (4,54x3,7m), wykonany jako wyrobisko pionowe z obudową murową z betoników o głębokości  do 176 m. Szyb ten ma wyodrębniony jeden przedział klatkowy  z funkcją awaryjno – rewizyjną   o głębokości ciągnienia do 170 m i dwa poziomy ciągnienia 0 m i 170 m oraz drugi przedział dla  nośnej urządzenia wyciągowego zabudowanego  w szybiku „Guido”.  Naczynie wyciągowe składa się z klatki 1 piętrowej prowadzonej na 4 linach prowadniczych. Klatka porusza się za pomocą liny otwartej zwijanej na bębnie stalowym  z rowkiem i maszyny wyciągowej napędzanej silnikiem klatkowym prądu przemiennego za przekształtnikiem. Prędkość jazdy naczynia do 2 m/s. Masa użyteczna 900 kg (10 osób). Sposób ewakuacji osób z powierzchni wyciągiem awaryjnym z CSRG.

ETAPY   modernizacja szybika „Guido” - PFU.

Etap I obejmuje zabudowę nowego urządzenia transportowo-dźwigowego w szybiku „Guido” zawieszonego między poziomami 170 m i 320 m, z maszynownią na koronie szybika, poz. 170 m, poruszającego się w śladzie dotychczasowej klatki urządzenia wyciągowego, przy jednoczesnym dostosowaniu tego urządzenia do ewakuacji ludzi do obecnie istniejącego przedziału drabinowego.      W I etapie modernizacji  należy przewidzieć wszystkie prace związane z uwolnieniem urządzenia przedziału linowego obsługującego szybik „Guido”,   a mieszczących się w tarczy szybu „Guido”.

Etap II obejmuje zabudowę urządzenia transportowo-awaryjno-dźwigowego w szybiku „Guido”, zawieszonego między poziomami 170 m i 317m z maszynownią w koronie szybika  na poz. 170 m poruszającego się w istniejącym przedziale drabinowym, po jego likwidacji  jako awaryjnego urządzenia podstawowego dla szybika „Guido”.

Etap III obejmuje zabudowę nowego urządzenia transportowo-dźwigowego w szybie „Guido”, zawieszonego między zrębem a poziomem 170 m w miejscu przedziału linowego dla szybika „Guido”. Dla tego urządzenia należy przewidzieć dodatkowe poziomy przystankowe na poziomie  80 m i 150 m. W  zadaniu tym należy przewidzieć przebudowę łącznika rurowego, spełniającego rolę kanału wentylacyjnego, między rurą szybową   a pozostałymi kanałami wentylacyjnymi stacji wentylatorów głównych. Nowy łącznik winien być poprowadzony przez obmurze głowicy szybu a nie z płyty zrębowej. Dodatkowo należy  zabudować konstrukcję w trzonie wieży szybowej umożliwiającej posadowienie maszynowni nowego urządzenia dźwigowego. W III etapie modernizacji  szybu „Guido” należy przewidzieć dostosowanie aktualnie pracującego urządzenia wyciągowego z maszyną wyciągową przy szybie „Guido”, czasowo  do funkcji urządzenia awaryjnego dla nowo uruchamianego dźwigu. Zaprojektowanie rozbudowę budynku nadszybia szybu „Guido”.

Etap IV obejmuje zabudowę  urządzenia transportowo-dźwigowego w szybie „Guido”, zawieszonego między zrębem  a poziomem 170 m poruszającego się w śladzie dotychczasowej klatki urządzenia wyciągowego w szybie „Guido”. Urządzenie to będzie pełnić funkcję urządzenia  transportowego. Dostosowanie istniejącego budynku nadszybia do instalowanych wind.

- Wymagany zakres weryfikacji

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania kompleksowej wielobranżowej weryfikacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, pod kątem:

1. kompletności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

2. zgodności wykonanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie,

3. zgodności kosztorysów i przedmiarów robót z rysunkami, specyfikacjami technicznymi  i innymi opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej (technicznej),

4. czy kosztorysy spełniają wymogi rozporządzeń w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

5. poprawności przyjętych pozycji katalogowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, ilości przyjętych jednostek przedmiarowych, co oznacza również sprawdzenie poprawności wykonania przedmiaru kosztorysowego,

6. poprawności przyjętych cen jednostkowych oraz narzutów dla poszczególnych pozycji kosztorysowych, kompletności opracowania i poprawności obliczeń rachunkowych  w kosztorysie.

7. sprawdzenia w zakresie kompletności przedmiaru robót, a w szczególności czy wszystkie roboty budowlane określone w projektach wykonawczych zostały ujęte w przedmiarze robót oraz czy przedmiary robót spełniają wymagania określone obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych w części dotyczącej poprawnego i kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Wykonawca sporządzi nowe przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla Programu funkcjonalno-użytkowego dla każdego etapu oddzielnie.

Sporządzi raport z ewentualnych różnic pomiędzy przedmiarami robót i kosztorysami sporządzonymi przez Wykonawcę PFU.

- Terminy realizacji Umowy Koreferatu

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dwóch tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający po przekazaniu przedmiotu umowy dokona sprawdzenia dokumentacji w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca ma 3 dni robocze na usunięcie stwierdzonych wad, dostarczenie poprawionej kompletnej dokumentacji i dokonanie odbioru zakończonego bezusterkowym protokołem, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

- Odbiór przedmiotu zamówienia i forma przekazania

Wykonawca przekaże Zamawiającemu raporty z weryfikacji w jego siedzibie, w dwóch kopiach w wersji:

  - papierowej w trwale oprawionych egzemplarzach,

  - elektronicznej zarchiwizowane na płytach CD lub DVD ROM lub innych nośnikach elektronicznych w plikach o formatach źródłowych (doc, xls) oraz w formie nieedytowalnej w formacie pdf

.

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. W razie rozbieżności obu wersji, obowiązującą jest wersja papierowa. Dopuszcza się podział raportu        z weryfikacji na części odpowiadające swoim zakresem poszczególnym etapom. Raporty i ich części powinny być podpisane przez ich autorów: weryfikatorów i ekspertów, których zakres opracowania ujęty jest w danym raporcie lub jego części oraz Rzeczoznawcy Kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.