Załącznik nr 1 – Specyfikacja – ZADANIE 1

- SCENA:

- Scena o wymiarach: 10m x 8m,

- Wymiary powierzchni na scenie (przeznaczone na występ artysty): 8m x 6m,

- Scena powinna znajdować się min. 30 cm nad poziomem widowni,

- Po lewej stronie ekranu (z perspektywy widowni) musi zostać zapewniony dostęp do

prądu (doprowadzony np. przedłużaczem),

- Zapewnienie agregatu z paliwem.

- NAGŁOŚNIENIE:

- Dwa głośniki odsłuchowe skierowane w kierunku sceny,

- Muzyka do występu odtwarzana jest z ekranu.

- EKRAN:

- Ekran LED lub projekcyjny o wymiarach 6m x 3m,

- Sugerowana jakość ekranu to min. P5,

- Ekran musi zostać zamontowany w centrum, przy tylnej krawędzi sceny,

- Dolna krawędź ekranu musi przylegać bezpośrednio do powierzchni sceny, ekran  nie

może znajdować się ponad sceną,

- Ekran musi być nagłośniony,

- Film wyświetlany na ekranie przygotowany zostanie w formacie .mp4 lub .mov, kodek

MPEG4,

- Przed ekranem nie mogą znajdować się  żadne przedmioty, ekran musi pozostać w

całości odsłonięty.

- OŚWIETLANIE:

- Konstrukcja musi być stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Całość powinna posiadać aktualne atesty.

- Tył i boki sceny muszą być szczelnie wysłonięte czarnym nieprzeźroczystym materiałem. W oknie sceny nie mogą znajdować się żadne banery, ani inne elementy scenograficzne zasłaniające oświetlenie.

- Stanowisko realizatora musi znajdować się na podwyższeniu minimum 0,5m. Podest musi być stabilny i zabezpieczony od warunków atmosferycznych, na podeście powinien znajdować się wygodny fotel/krzesło,

- Niezbędna jest obecność dwóch doświadczonych, dobrze znających system oświetlenia na danej scenie techników z firmy oświetlającej dany koncert, wyposażonych w łączność bezprzewodową.

- Sprzęt musi być gotowy do pracy na godzinę przed przyjazdem techniki.

- Konsoleta: GrandMa2 light/full oraz ChamSys MQ80.

| Lp. | Sprzęt | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Robe Pointe | 10 szt. |
| 2 | Hazebase Base Hazer Pro | 3 szt. |
| 3 | Martin MAC Quantum Profile | 8 szt. |
| 4 | Martin MAC Quantum Wash | 13 szt. |
| 5 | Rabe PATT 2013 | 6 szt. |
| 6 | Robe Robin 800 LEDWash | 15 szt. |
| 7 | 2lite Blinder DWE | 4 szt. |